	[image: image1.jpg]. LLAMAS

& %% LABORATORIOS




	INSTRUCTIVO

Análisis Bacteriológico de superficies
	INS 507-04 Versión 09
Fecha vigencia 26/12/25
Frecuencia de Revisión: anual

Pág. 1 de 1



Protocolo de Muestreo

Materiales:

· Hisopos estériles

· Tubos ensayo con 5 ml. agua peptonada ó
· Hisopos con medio de transporte Stuart comerciales (elección para demora en envío superior a 20 hs)
· Frame de 50 cm2    

· Marcador – gradilla – guantes

Método:

· Rotular el tubo

· Quitar el hisopo de su envoltorio, evitando que tome contacto con otra superficie

· Muestrear un área de 50 cm2 (cubriendo toda la superficie, con movimientos horizontales y luego verticales u oblicuos)

· Disponer el hisopo dentro del tubo con medio de transporte; en caso de utilizar Agua Peptonada: enjuagar bien el hisopo y descartarlo
Remisión:

· Refrigerar 

· Enviar al laboratorio en el menor tiempo posible

· La muestra se deberá procesar dentro de las 24 - 48 hs. de extraída.

Observaciones:

· En superficies húmedas, tomar las muestras con el hisopo seco.

· En superficies secas: embeber el hisopo en agua peptonada o en el medio de transporte y luego proceder al muestreo.

Sitios de muestreo en explotaciones porcinas:
Maternidad: comedero, piso de culata, caño de jaula (escamoteador preferentemente), pared lateral, manta térmica (o piso del lechón). Son cinco muestras por jaula, cada una en su respectivo tubo.

Recría / engorde: piso bajo chupetes, comedero, slat zona húmeda, slat zona seca, reja divisoria. Son cinco muestras, cada una en su respectivo tubo.

	Procedimiento (momento de muestreo)
	Valor esperado (UFC/cm2)

	Sala vacía y sucia (al sacar los animales)
	50.000.000

	Lavado con agua (luego de lavado simple)
	20.000.000

	Lavado con detergente (lavado caliente y espumado con detergente)
	10.000

	Agua + detergente + desinfección (Objetivo luego de desinfección)
	1.000


Sitios de muestreo en fábricas de alimentos:

Superficies de trabajo, bines de carga de materia prima, interior de máquinas, interior de recipientes de producto terminado, utensilios de trabajo, cuchillas de corte, paredes, cintas transportadoras, etc..

Hisopado de manos y uñas: 
Humedecer el hisopo y muestrear la palma y dedos de una mano. Humedecerlo nuevamente y repetir la operación en el dorso. Frotar el hisopo también en el extremo de las uñas y entre los dedos. 

Muestreo de productos alimenticios (carnes, carcasas, verduras): 
Cubrir una superficie de 50 cm2; se pueden utilizar hisopos y preferentemente esponjas para microbiología.
Muestreo ambiental: 

La sala debe permanecer cerrada. Disponer una placa con Agar PCA y una con Agar H y L. Deberán situarse boca arriba, destapadas, con una inclinación de 45º, cerca del equipo de refrigeración o fuente de aire. Dejar la placa durante 30 minutos. Transcurrido ese tiempo, taparlas, asegurar la tapa con una cinta y disponerlas “boca abajo”. Enviar refrigerado. 
Valores de referencia: Hongos y Levaduras (H y L): 101-140: aceptable; 141-200: carga elevada; >201 UFC: muy elevado.
Aclaración:

Un buen diagnóstico depende fundamentalmente de una buena toma de muestra.

El laboratorio no podrá hacerse responsable de los resultados obtenidos a partir de muestras mal extraídas.

	Bv. Ameghino 1258 (2700) Pergamino-B
	          info@laboratoriollamas.com.ar
	02477- 445270 / 1560-3790



[image: image1.jpg]